山西晋美德合新材料有限公司铝合金隔

断及配套门生产加工项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：山西晋美德合新材料有限公司

编制单位：山西晋美德合新材料有限公司

2020 年 4 月

1

建设单位法人代表：刘 山	（签字）

编制单位法人代表：申 健	（签字）

报告项目负责人：刘 山

报告编写人：崔彦芳

建设单位：山西晋美德合新材料

有限公司

电话：15364921119

传真：

邮编：030407

地址：山西省太原市清徐县王答

编制单位：山西宏境检测科技有

限公司

电话：13935191525

传真：

邮编：030003

地址：太原市小店区通达街与真

乡同戈站村东 0.09km 处

武路十字路口东南角文化大厦 10

层 07 号-16 号房

2

表一

| 建设项目名称 | 山西晋美德合新材料有限公司铝合金隔断及配套门生产加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 |  | 山西晋美德合新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目性质 |  | 新建(√) |  |  | 改扩建 技改迁建 |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 | 清徐县王答乡同戈站村东 0.09km 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 肯德基门、铝木生态门、铝木活动隔断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年加工 1000 套肯德基门、8000 套铝木生态门、4000 平米铝木活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 隔断 |  |  |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年加工 1000 套肯德基门、8000 套铝木生态门、4000 平米铝木活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 隔断 |  |  |  |  |  |  |
| 建设项目环评 | 2019 年 5 月 |  |  | 开工建设时间 |  |  | 2019 年 7 月 |  |  |  |  |
| 时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 调试时间 | 2020 年 1 月 |  |  | 验收现场监测 |  | 2020 年 3 月 26 日-2020 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 时间 |  | 年 3 月 27 日 |  |  |  |  |
| 环评报告表 | 清徐县环境保护局 |  |  | 环评报告表 |  | 山西清泽阳光环保科技 |  |  |  |  |  |
| 审批部门 |  |  |  |  | 编制单位 |  | 有限公司 |  |  |  |  |
| 环保设施设计 | / |  |  | 环保设施施工 |  |  | / |  |  |  |  |
| 单位 |  |  |  |  | 单位 |  |  |  |  |  |  |
| 投资总概算 | 1700 |  |  | 环保投资总概算 |  | 18.5 |  | 比例 |  | 1.09% |  |
| 实际总概算 | 1300 |  |  | 实际环保投资 |  | 18.5 |  | 比例 |  | 1.42% |  |
|  | 1、《中华人民共和国环境保护法》 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第 253 号） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》生态环 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 境部公告，2018 年 第 9 号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4、《山西晋美德合新材料有限公司铝合金隔断及配套门生产加工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收监测依据 | 项目环境影响报告表》山西清泽阳光环保科技有限公司，2019.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5、清徐县环境保护局《关于山西晋美德合新材料有限公司铝合金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 隔断及配套门生产加工项目环境影响报告表的批复》清环审批 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [2019]041 号，2019.6.4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6、山西宏境检测科技有限公司《山西晋美德合新材料有限公司铝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合金隔断及配套门生产加工项目竣工环境保护验收监测报告》， |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2020.3.30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |

验收监测评价标准、标号、级别、限值

| 环境要素 |  |  | 标准名称 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割木材、 |  |  |  | 排放浓度： |  |
| 铝材工序中 |  |  | 《大气污染物综合排放标 | 120 mg/m3 |  |
| 央除尘器粉 |  | 颗粒物 |  |  |  |
|  |  |  | 准》（GB16279-1996） |  |  |
| 尘有组织排 |  |  |  | 排放速率： |  |
|  |  |  |  | 3.5kg/h（15m） |  |
| 放 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 《工业企业挥发性有机物 | 排放浓度： |  |
| 涂胶工序非 |  |  |  | 60 mg/m3 |  |
|  |  | 非甲烷 | 排放控制标准》 |  |  |
| 甲烷总烃有 |  |  |  |  |  |
|  |  | 总烃 | （DB13/2322-2016）表一 | 去除效率： |  |
| 组织排放 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 家具制造业 |  |  |
|  |  |  |  | 70% |  |
|  |  | 厂界 | 《大气污染物综合排放标 | 排放浓度： |  |
|  |  | 颗粒物 | 准》（GB16279-1996） | 1.0mg/m3 |  |
| 无组织排放 |  |  |  |  |  |
|  |  | 厂界非 | 《工业企业挥发性有机物 |  |  |
|  |  |  |  | 排放浓度： |  |
|  |  | 甲烷总 | 排放控制标准》 |  |  |
|  |  |  |  | 2.0 mg/m3 |  |
|  |  | 烃 | （DB13/2322-2016） |  |  |
| 厂界噪声 |  |  | 《声环境质量标准》 | 昼间：60dB（A） |  |
|  |  |  | GB3096-2008 中 2 类 | 夜间：50dB（A） |  |
| 敏感点（同戈站村） |  |  | 《声环境质量标准》 | 昼间：55dB（A） |  |
| 噪声 |  |  | GB3096-2008 中 1 类 | 夜间：45dB（A） |  |

4

工程建设内容：

山西晋美德合新材料有限公司投资 1300 万元，在清徐县王答乡同戈站村东

0.09km 处建设铝合金隔断及配套门生产加工项目。2019 年 1 月 11 日，清徐县发展和

改革局以清发改备字[2019]20 号文对《山西晋美德合新材料有限公司铝合金隔断及配

套门生产加工项目》进行了备案。

山西晋美德合新材料有限公司于2019 年3 月23 日委托山西清泽阳光环保科技有

限公司承担本项目的环境影响评价工作。2019 年 4 月 12 日清徐县环保局组织有关专

家对本项目进行了技术审查，2019 年 6 月 4 日清徐县环境保护局以清环审批[2019]041

号对《山西晋美德合新材料有限公司铝合金隔断及配套门生产加工项目环境影响报告

表》进行了批复。

项目于 2019 年 7 月开工建设，2020 年 1 月建成，目前项目主体工程与配套的环

保设施基本建成。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项

目属于登记管理类，山西晋美德合新材料有限公司已在全国排污许可证管理信息平台

进行了登记，登记编号：91140121MA0KECWC6J001W，现已具备了工程竣工环境保

护验收条件。

山西宏境检测科技有限公司于 2020 年 3 月 26 日-2020 年 3 月 27 日对山西晋美德

合新材料有限公司污染物排放状况进行监测，并出具了监测报告：报告编号：

HJJC202003008。我公司对本项目进行了现场调查，整体项目实际建设内容与环评报

告及批复一致，根据环评报告、环评批复、监测数据及国务院令[2017]第 682 号《建

设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评

[2017]4 号）等文件编制完成了该项目验收报告。

本项目主要建设内容、批复建设内容和实际建设情况对照见下表。

表 1	建设内容对照表

|  | 工程 | 子项工程 | 环评建设内容 | 实际建设情况 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 内容 |  |  |  |  |  |
|  |  | 生产加工 | 2 | 与环评一致，建设了一座面积 |  |  |
|  |  |  | 建筑面积 1620m ，位于厂区中央，布 | 1620m2 的生产车间，彩钢砖混结 |  |  |
|  |  | 车间 1 |  |  |  |  |
|  | 主体 |  | 设主要生产设备 | 构；位于厂区中央 |  |  |
|  | 工程 | 生产加工 |  | 与环评一致，建设了一座面积 |  |  |
|  |  |  | 建筑面积 120m2，位于厂区西侧 | 120m2 的生产车间，位于厂区西 |  |  |
|  |  | 车间 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 侧 |  |  |
|  | 辅助 | 办公区 | 建筑面积 80m2，砖混结构 | 与环评一致，建筑面积 80m2，砖 |  |  |
|  | 工程 |  |  | 混结构，依托租赁厂区原有办公 |  |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  |

|  |  | 铝型材仓 |  |  | 建筑面积 1440m2，位于厂区中间西 | 与环评一致，位于厂区中间西南 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 储运 |  | 储库 |  | 南 |  |  |  |
|  | 工程 | 板材及配 |  |  | 建筑面积 800m2，位于铝型材仓储库 | 与环评一致，位于厂区铝型材仓 |  |  |
|  |  | 件仓储库 |  |  | 西侧 | 储库西侧 |  |  |
|  |  |  | 供电 |  | 依托原有厂区自备变压器，1 个 | 依托原有厂区自备变压器，1 个 |  |  |
|  |  |  |  |  | 250KVA | 250KVA |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目所在区域自来水管网已接通（来 | 与环评一致，项目所在区域自来 |  |  |
|  |  |  | 供水 |  |  | 水管网已接通（来自同戈站村自 |  |  |
|  |  |  |  |  | 自同戈站村自来水管道） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 来水管道） |  |  |
|  |  |  |  |  | 废水采用雨污分流的排水方式：雨水 | 与环评一致，生活污水主要为职 |  |  |
|  | 公用 |  |  |  | 经雨水收集沟排入区域雨水管网；员 |  |  |  |
|  |  |  | 排水 |  |  | 工洗漱废水，经沉淀池收集后， |  |  |
|  | 工程 |  |  |  | 工使用旱厕，生活洗漱废水 1m3 沉淀 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 用于厂区洒水抑尘，不外排 |  |  |
|  |  |  |  |  | 池收集沉淀后厂区内绿化使用 |  |  |  |
|  |  | 食堂、浴 |  |  | 本项目不设食堂和浴室 | 与环评一致，未设食堂和浴室 |  |  |
|  |  |  |  | 室 |  |  |  |  |
|  |  | 供暖、制 |  |  | 办公区采用空调进行采暖或制冷，生 | 与环评一致，生产区无供暖设施。 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 办公室采用电暖气进行采暖；夏 |  |  |
|  |  |  |  | 冷 | 产车间不采暖 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 季使用空调或电扇制冷 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 与环评一致，设中央集尘除尘系 |  |  |
|  |  |  |  |  | 位于生产加工车间 1 内，设中央集 | 统（8 个集气罩+1 个双 45°切割 |  |  |
|  |  |  |  | 切割、 |  | 机自带收尘箱（安装管道连接至 |  |  |
|  |  |  |  |  | 尘除尘系统（8 个集气罩+1 个双 45° |  |  |  |
|  |  |  |  | 压刨、 | 切割机自带收尘箱（安装管道连接 | 中央集尘除尘系统）），风机 |  |  |
|  |  |  |  | 推台 |  | 3 |  |  |
|  |  | 大 |  |  | 至中央集尘除尘系统）），风机 |  |  |  |
|  |  |  |  | 精密锯 |  | 22KW，风量 20000m /h（过滤 |  |  |
|  |  | 气 |  |  | 22KW，风量 20000m3/h（过滤风速 | 风速 0.5m/s，过滤面积 11.11m2） |  |  |
|  |  | 污 |  |  | 0.5m/s，过滤面积 11.11m2） | 集气效率约 90%，进入中央除尘 |  |  |
|  |  | 染 |  |  |  | 处理设施，净化后的废气由 1 根 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15 米高的排气筒排放 |  |  |
|  |  | 物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 废气经封闭式微负压房间（长 9m， | 与环评一致，废气经封闭式微负 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 压房间（长 9m，宽 4m，高 4m） |  |  |
|  |  |  |  | 刷胶 | 宽 4m，高 4m）收集后进入 1 套 UV | 收集后进入 1 套 UV 光氧催化+ |  |  |
|  |  |  |  | 工序 | 光氧催化+活性炭吸附装置处理，经 | 活性炭吸附装置处理，经 1 根 |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 根 15m 高排气筒排放 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 15m 高排气筒排放 |  |  |
|  | 环保 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 水 |  |  |  | 与环评一致，建防渗旱厕，定期 |  |  |
|  | 工程 | 污 |  | 生活 | 建防渗旱厕，定期清掏。盥洗废水 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 清掏。盥洗废水沉淀池（1m3）沉 |  |  |
|  |  | 染 |  | 污水 | 沉淀池（1m3）沉淀处理后抑尘洒水 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 淀处理后抑尘洒水 |  |  |
|  |  | 物 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 降噪 |  | 选用低噪声设备；生产设备基础减震； | 车间封闭生产，选用低噪声设备； |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 生产设备基础减震；加强各种设 |  |  |
|  |  |  | 措施 |  | 加强各种设备的保养维护等措施 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 备的保养维护等措施 |  |  |
|  |  |  |  | 除尘 |  | 与环评一致，除尘设备收集的粉 |  |  |
|  |  |  |  |  | 作为一般固废送指定填埋场填埋 | 尘作为一般固废送指定填埋场 |  |  |
|  |  |  |  | 灰 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 填埋 |  |  |
|  |  | 固 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 废活 | 设 10m2 危废暂存间，产生的危险废物 |  |  |  |
|  |  | 体 |  |  |  | 与环评一致，设置了危废暂存间， |  |  |
|  |  |  |  | 性炭 | 要及时送至危废暂存间，分类存放， |  |  |  |
|  |  | 废 |  |  |  | 并与山西中材桃园环保科技有限 |  |  |
|  |  |  |  |  | 并做好记录。定期交由有资质的单位 |  |  |  |
|  |  |  |  | 废机 |  |  |  |  |
|  |  | 物 |  |  |  | 公司签订了危废处置协议。 |  |  |
|  |  |  |  | 油 | 收集处置。 |  |  |  |
|  |  |  |  | 生活 | 设置垃圾桶，集中收集后定期送至当 | 与环评一致 |  |  |
|  |  |  |  | 垃圾 | 地环卫部门指定的地点统一处理 |  |  |  |

6

项目主要生产设备见下表。由下表可见，本项目严格按照环评要求采购了生产设

备。

表 2	主要生产设备一览表

| 序 | 设备名称 | 环评要求 |  | 实际建设 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 号 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 技术规格 | 台数 | 技术规格 | 台数 |  |
| 1 | 双头切铝锯 | 东源机器型 | 2 | 东源机器型 | 2 |  |
|  |  | 号:LJB2-450X3700 |  | 号:LJB2-450X3700 |  |  |
| 2 | 气动冲床 | 广州赛唯 | 3 | 广州赛唯 | 3 |  |
| 3 | 双 45°切割机 | 型号：HZ-405 | 1 | 型号：HZ-405 | 1 |  |
| 4 | 台式切铝锯 | -- | 2 | -- | 2 |  |
| 5 | 台钻 | 经典台钻：型号 Z516 | 1 | 经典台钻：型号 Z516 | 1 |  |
| 6 | 冷压机 | 成信型号:MH3248X50 | 2 | 成信型 | 2 |  |
|  |  |  |  | 号:MH3248X50 |  |  |
| 7 | 推台精密锯 | 豪岳 AOYUEJIXIE | 1 | 豪岳 AOYUEJIXIE | 1 |  |
| 8 | 打锁孔机 | 青岛宏源：门锁开孔机 | 1 | 青岛宏源：门锁开孔 | 1 |  |
|  |  |  |  | 机 |  |  |
| 9 | 开槽机 | 兴远诚：型号： | 1 | 兴远诚：型号： | 1 |  |
|  |  | MX5117B |  | MX5117B |  |  |
| 10 | 压刨机 | 鲁锋：MB104K-6F2 型 | 1 | 鲁锋：MB104K-6F2 | 1 |  |
|  |  |  |  | 型 |  |  |
| 11 | 气泵 | 腾飞 TENGFEI | 1 | 腾飞 TENGFEI | 1 |  |
|  | 合计 | / | 16 | / | 16 |  |

项目相关环保设施及投资见下表。

表 3	工程实际环保设施投资情况一览表

| 序号 | 项目 | 污染源 | 环保措施 | 投资金额 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 中央集尘除尘系统（8 个集气罩+1 个双 45° |  |  |
|  |  | 切割、压刨、推台 | 切割机自带收尘箱（安装管道连接至中央 |  |  |
|  |  |  | 集尘除尘系统）），风机 22KW，风量 | 7.0 |  |
|  |  | 精密锯 |  |  |  |
| 1 | 大气 |  | 20000m3/h（过滤风速 0.5m/s，过滤面积 |  |  |
|  |  |  | 11.11m2），15m 高排气筒 |  |  |
|  |  | 刷胶 | 1 套 UV 光氧催化+活性炭吸附装置，风量 | 3.0 |  |
|  |  |  | 5000m3/h，15m 高排气筒 |  |  |
| 2 | 废水 | 生活污水 | 经沉淀池（1m3）沉淀处理后回用于场地及 | 1.0 |  |
|  |  |  | 道路洒水抑尘 |  |  |
|  |  | 切割工序 | 统一收集后外售 | 1.0 |  |
|  |  | 冲孔、打孔工序 |  |  |  |
| 3 | 固废 | 压刨、推台精密锯 | 集中收集后外售 | 0.5 |  |
|  |  | 生活垃圾 | 设置垃圾箱，集中收集后送环卫部门处置 | 0.5 |  |
|  |  | 设备检修产生的危 | 厂区设危废暂存间 10m2，定期送有资质单 | 1.0 |  |
|  |  | 险废物 | 位进行处置 |  |  |

7

|  |  |  |  | 活性炭吸附装置产 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生的废活性炭 |  |  |  |
|  | 4 |  | 噪声 | 设备噪声 | 减震垫 | 1.5 |  |
|  | 5 |  | 其他 |  | 绿化面积 1112m2，绿化率 20% | 3.0 |  |
|  |  | 合计 |  | / | / | 18.5 |  |

水平衡：

（1）水源

项目用水由同戈站村自来水管网引至厂区，能够满足项目用水需求。

（2）供排水环节

①生活用水：项目职工定员为 15 人，生活用水量参照《山西省用水定额》（DB14/T

1049.3-2015），按 30L/人.天计算，则生活用水量为 0.45m3/d，产污系数按 0.8 计算，

则生活污水产生量为 0.36m3/d。经沉淀池处理后用于厂区道路洒水抑尘。

②道路洒水：本项目场地及道路面积为 400m2，道路洒水用水量按 1.5L/m2·d 计，则洒水用水量为 0.60m3/d，年用水量为 180m3/a。

③绿化用水：

本项目绿化面积为 1112m2，本次参照《山西省用水定额第 3 部分 城镇生活用水定额》（DB14/T 1049.3-2015），冷季型草坪二级养护用水定额为 0.28m3/（m2.a），则绿化用水量为 311.36m3/a（即 1.04m3/d，非采暖期）。

全厂用排水统计见下表，水平衡见图 1。

表 4 全厂用排水统计一览表

| 用水项目 | 参数 | 用水标准 | 用水量（m3/d） | 废水产 | 废水产生 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 生系数 | 量（m3/d） |  |
| 生活污水 | 15 人 | 30L/(人·d) | 0.45 | 0.80 | 0.36 |  |
| 道路洒水 | 400m2 | 1.5L/(m2•d) | 0.60 | -- | 0 |  |
| 绿化用水 | 1112m2 | 0.28m3/（m2.a） | 1.04（非采暖期） | -- | 0 |  |
| 总计 |  | 采暖期 | 1.05 |  | 0.36 |  |
|  |  | 非采暖期 | 2.09 |  | 0.36 |  |

8

|  | 0.09 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 0.45 | 生活用水 |  |  |
| 非采暖期 1.73 | 0.6 | 沉淀池 |  |
| 0.24 | 道路洒水 | 0.36 |  |
| 采暖期 0.69 | 1.04 |  |  |

1.04 绿化用水（非采暖期）

图 1	水平衡图

9

主要工艺流程及产污环节（附处理工艺流程图，标出产污节点）

1、工艺流程简述

本项目生产的产品为肯德基门、铝木生态门、铝木活动隔断三种产品。

（1）肯德基隔断

铝合金型材按尺寸切割，冲孔，组装。

按尺寸准备

G1、S1、N1

切割

S2、N2

冲孔

组装

G废气 W废水 S 固废 N噪声

成品

肯德基门工艺流程及排污环节示意图

（2）铝木生态门

① 准备木方及铝龙骨，将定制的木方按尺寸切割，如有厚度上下不一致进行修正。

② 下门架料，将木方 2 根长，2 根短，做成门架。

③ 切伸缩口，在 4 根边料上开伸缩口，切开深度为 18mm。

④ 装订门框，用码钉枪将 12 根短木方打在相应门架位置。

⑤ 安装扁铁，方管和铝蜂窝或纸蜂窝，按门的高度选择扁铁或方管，将选好的扁

铁或方管按距离打螺丝孔，固定在门架上，贴好双面胶，按门架的大小剪切出相应大

小的铝蜂窝或纸蜂窝，固定在门架上。

⑥ 冷压门，在门架及铝蜂窝或纸蜂窝滚上环氧树脂胶，将定制的面板放冷压机下

冷压 4-8 小时，门扇完成。

⑦ 使用锁孔机在指定位置开锁孔，铝型材封边，先把门扇 4 边用开槽机开槽，将

- 根收边铝材用免钉胶固定在门扇上，留出相应开孔在现场安装时安装五金锁具，有装饰条的将装饰条用胶固定在门扇上。

10

准备木方及铝龙骨

G2、S3、N3

裁剪木板做成门框

G1、S1、N1

切伸缩口

装订门框

安装扁铁，方管和铝蜂窝

G4

刷胶冷压门

铝型材封边

G废气 W废水 S 固废 N噪声

成品

铝木生态门工艺流程及排污环节示意图

（3）铝木活动隔断

① 准备材料，铝龙骨架，按尺寸准备 4 支定制铝材，木龙骨，上顶角件，圆管，

上下伸缩件摇手方钢等原料。板材按尺寸准备，定制尺寸有偏差，按需裁剪。

② 打孔

按照设计将原料在相应的位置进行打孔：

方铁固定孔：龙骨架两边

木龙骨：两端

上顶角件：正中间打孔

圆管（上、下）处开孔

方钢：固定处 8mm	摇手处 12mm

③ 组装：

⑴组装龙骨架：将龙骨放置好，用角码将龙骨固定，用螺丝将其固定，组装成成

品龙骨架。

⑵放置木方：根据龙骨架高度计算出每个龙骨架所需木方数量，将龙骨架高度等

分方置木方，木方与龙骨架内侧双面持平后将其用螺钉固定。

11

⑶伸缩杆、摇手方钢：将伸缩杆放置于摇手孔处，镐手套置于方钢一侧，从龙骨

架上摇手孔内穿入，放置圆环，穿入伸缩杆，穿入镐手套，镐手套处用插销将其固定

（插销需折弯）放置弹簧与伸缩杆合适位置处，将圆管从上下分别穿过龙骨架上下方

孔及木方上的孔后，穿入伸缩杆，然后用插销将其固定（插销折弯）

⑷涂少量免钉胶、插面板、放置防火岩棉：插好一侧面板，然后与面板及木方交

界处打胶固定，将防火岩棉裁剪成合适大小，放置龙骨架其中，然后与木方上下打好

胶，将面板插入，将最后一边龙骨架固定组装好。

⑸安装公母扣条及上下顶角件：将裁好的方铁置于龙骨上下圆管处用螺丝固定，

然后将上下顶角件置于上下方铁处，放置于合适位置，用螺丝固定，母扣条先穿两根

胶条，置于摇手处，两侧持平后用螺钉固定，龙骨架另一侧以同样方法安装固定公扣

条，最后公母扣条分别穿入胶条，并用钉子将胶条固定。

| S2、N2 | 铝龙骨架 | 木龙骨 | 上顶角件 | 圆管 | 方钢 | 板材 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | G2、S3、N3 |  |
|  | 两侧方铁固定打孔 | 打孔 | 正中间打孔 | 上、下处打孔 | 打孔 | 压刨 |  |

组装

安装公母扣条	S4、W1

职工日常生活

穿入胶条	S5

设备维修

钉子固定胶条

G废气 W废水 S 固废 N噪声

成品

铝木活动隔断工艺流程及排污环节示意图

12

项目变动情况

根据环境保护部办公厅文件（环办[2015]52 号）“关于印发环评管理中部分行业建

设项目重大变动清单的通知”，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措

施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是

不利环境影响加重）的，界定为重大变动。属于重大变动的应当重新报批环境影响评价

文件，不属于重大变动的纳入竣工环境保护验收管理。

与环评对比，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺均未发生变更，均按照环评

提出的环保措施要求进行了建设，可直接验收。

13

表三

主要污染源、污染物处理和排放：

1、废气污染源及其处理和排放情况

本项目运营期产生的大气污染物主要为切割、压刨、推台精密锯产生的粉尘及刷胶

工序产生的有机废气。

（1）切割、压刨、推台精密锯产生的粉尘

环评阶段：在切割工位、压刨工位、推台精密锯设置集气罩，将其产生的粉尘统一

收集后进入中央集尘除尘系统（设备共 9 台：双头切铝锯 2 台、推台精密锯 1 台、压刨

机 1 台、开槽机 1 台、打锁孔机 1 台、台式切铝锯 2 台、双 45°切割机 1 台，其中 8 个集

气罩+1 个双 45°切割机自带收尘箱（安装管道连接至中央集尘除尘系统））处理，风量为

20000m3/h（过滤风速 0.5m/s，过滤面积 11.11m2），除尘效率 99%，集气罩集气效率 90%。

经布袋除尘器处理后接入一根 15 米高排气筒高空排放。

验收阶段：与环评一致，本项目在切割工位、压刨工位、推台精密锯设置集气罩，

将其产生的粉尘统一收集后进入中央集尘除尘系统，经布袋除尘器处理后接入一根 15

米高排气筒高空排放。

（2）刷胶产生的非甲烷总烃

环评阶段：在冷压机上方设置集气罩收集有机气体，风量为 5000m3/h。采用 1 套 UV

光解净化器+活性炭吸附处理设施处理，经过处理后的废气经一根 15 米高排气筒排放。

验收阶段：与环评一致，刷胶工序在车间内进行，采用 1 套 UV 光解净化器+活性炭

吸附处理设施处理，经过处理后的废气经一根 15 米高排气筒排放。

2、废水污染源及其处理和排放情况

本项目产生的废水主要为职工洗漱废水。

环评阶段：生活污水经废水沉淀池收集沉淀后，用于厂区洒水抑尘，不外排；旱厕

定期清运，粪便用作农田施肥。

验收阶段：与环评一致。生活污水经废水沉淀池收集沉淀后，用于厂区洒水抑尘，

不外排；旱厕定期清运，粪便用作农田施肥。

3、噪声及其处理和排放情况

本工程噪声声源主要有生产设备产生的噪声。对生产过程中的噪声源采取消声、隔

14

声措施，对机械动力性噪声采取隔声、基础减振、同时利用厂房建筑有效地降低设备噪

声等措施。

4、固体废物处理和排放情况

环评阶段：本项目产生的固废主要为中央除尘装置产生的除尘灰，刷胶工序 UV 光

解氧化设备废活性炭；职工生活产生的生活垃圾。各污染物的产生量及处理方式列表于 5。

表 5 本工程固体废物排放情况

| 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 去向 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 切割工序 | 废边角料 | 1.56 | 统一收集后外售 |  |
| 冲孔、打孔工序 |  | 0.51 |  |  |
| 压刨、推台精密锯 | 木屑 | 3.2 | 集中收集后外售 |  |
| 日常生活 | 生活垃圾 | 2.25 | 内设垃圾箱，由环卫部门统一处理 |  |
| 设备检修产生的危 | 废机油 | 0.02 |  |  |
| 废 | 废棉纱 | 0.05 | 送有资质单位进行处置 |  |
| 活性炭吸附装置 | 废活性炭 | 1.0 |  |  |

验收阶段：与环评阶段提出的治理措施一致。已与山西中材桃园环保科技有限公司签订了危废处置协议（见附件）。

15

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定：

一、建设项目环境影响报告表主要结论

1、项目概况

项目名称：山西晋美德合新材料有限公司铝合金隔断及配套门生产加工项目

项目位置：清徐县王答乡同戈站村东 0.09km 处

生产规模：肯德基门 1000 套、铝木生态门 8000 套、铝木活动隔断 4000 平米

总投资：投资 1700 万元

主要建设内容：仓储区域 2 处（铝型材仓储库、板材仓储库），加工区域 2 处（生

产加工车间 1、生产加工车间 2），购置生产设备共 16 台。

工作制度及劳动定员：年工作 300 天，每日一班，每班 8 小时；全厂职工定员 15

人。

2019 年 1 月 11 日，清徐县发展和改革局以清发改备字[2019]20 号文对《山西晋美

德合新材料有限公司铝合金隔断及配套门生产加工项目》进行了备案。

2、环境质量现状

1）环境空气

根据清徐县 2018 年全年大气例行监测数据，清徐县 2018 年Ⅱ级以上优良天数 172 天；重污染天数13 天；空气污染指数为7.88；PM2.5 浓度59uɡ/m3；PM10 浓度均值125uɡ/m3；

SO2 均值浓度为 59uɡ/m3；NO2 浓度均值 56uɡ/m3；CO 百分位值浓度为 3.6mɡ/m3，O3_8h

百分位数 193 uɡ/m3。其中监测污染物浓度中 NO2、PM10、PM2.5、O3_8h 超过了《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级年均浓度标准值。区域环境质量不达标。

2）地表水环境

距离项目最近的地表水体为项目东北 1.2km 的潇河，本次评价未收集到相关地表水

体的例行监测资料。

3）声环境

由监测结果可知，厂界四周 1#~4#监测点昼间噪声监测值为 52.6~53.5dB（A），夜

间为 42.4~42.9dB（A），满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2 类标准；同戈站

村昼间噪声监测值为昼间 51.2dB（A），夜间为 40.5dB（A），满足《声环境质量标准》

（GB3096-2008）1 类标准。

16

4）生态环境

根据现场调查，厂区现状为平整的场地，未进行绿化，基本无植被分布。

3、污染物排放情况

a、大气：项目运营期废气主要为粉尘。粉尘主要产生于切割、压刨、推台精密锯

产生，粉尘经除尘系统除尘后有组织排放，本项目产生的粉尘在严格采取环评提出各项

措施后，能够达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297—1996）中粉尘排放监控浓

度限值要求。

刷胶产生的非甲烷总烃通过 1 套 UV 光氧催化+活性炭吸附装置处理后经 1 根 15m

高排气筒排放。能够满足《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs）2017 年专项治理方

案》中表一家具制造等工业涂装类标准及表二标准要求。

粉尘有组织排放量为 0.225t/a，非甲烷总烃有组织排放量为 0.07t/a。

b、废水：生活污水经处理后全部回用于场地洒水，不外排。

c、固体废物：本项目的固体废弃物主要包括切割工序，冲孔、打孔工序产生的废

边角料；压刨、推台精密锯产生的木屑；生活垃圾；设备检修产生的危险废物、活性炭

吸附装置产生的废活性炭。

冲孔、打孔工序产生的废边角料统一收集后外售；压刨、推台精密锯产生的木屑集

中收集后外售；生活垃圾统一收集后，由环卫部门统一处置；设备检修产生的危险废物、

活性炭吸附装置产生的废活性炭送有资质单位进行处置。

d、噪声：项目建成后产噪环节主要为机械设备，经处理后厂界噪声预测值为

52.62-53.59dB（A）。

e、总量控制：根据山西省环保厅“关于印发《关于印发山西省环境保护厅建设项目

主要污染物排放总量核定办法的通知》的通知”晋环发[2015]25 号文件，本项目需要申请

污染物排放总量：粉尘 0.225t/a，非甲烷总烃 0.07t/a。

4、环保措施

1）废气：切割、压刨、推台精密锯工段粉尘经除尘器处理后经 15m 高排气筒达标

排放：刷胶产生的非甲烷总烃通过 1 套 UV 光氧催化+活性炭吸附装置处理后经 1 根 15m

高排气筒达标排放。

2）废水：生活废水经沉淀池（1m3）沉淀处理后回用于道路洒水抑尘。

3）噪声：选用低噪声设备、基础减振、隔声等。

17

4）固废：冲孔、打孔工序产生的废边角料统一收集后外售；压刨、推台精密锯产

生的木屑集中收集后外售；生活垃圾统一收集后，由环卫部门统一处置；设备检修产生

的危险废物、活性炭吸附装置产生的废活性炭送有资质单位进行处置。

5）生态：厂区硬化、绿化，无裸露地面。

5、主要环境影响

本项目采取环保措施后，本项目废气污染物粉尘排放得到有效控制，新增污染物经

区域消减后，对区域大气环境影响较小；废水不外排；厂界噪声达标排放，不会对声环

境敏感点造成影响；固体废物得到妥善处置；工程占地及排污不会对当地生态环境造成

明显影响。建设项目的环境影响是可接受的。

6、环境管理与监测计划

本项目提出了具体环境管理要求和环境监测计划。建设单位在日常环境管理中，应

建立日常环境管理制度、组织机构和环境管理台账，明确各项环境保护设施和措施的建

设、运行及维护费用保障计划，并根据环境监测计划，定期委托监测单位进行监测。

7、建设项目环境可行性结论

综上所述，山西晋美德合新材料有限公司铝合金隔断及配套门生产加工项目不存在

重大环境制约因素；环境影响是可接受的；拟采取的环保措施成熟可靠，可实现污染物

长期稳定达标排放。项目建设从环保角度来看是可行的。

18

2、审批部门审批决定

清徐县环境保护局清环审批[2019]041 号《关于山西晋美德合新材料有限公司铝合

金隔断及配套门生产加工项目环境影响报告表的批复》的批复及实际完成情况见下表。

表 6	环评批复及实际完成情况一览表

环评审批意见要求措施	实际建设情况

清环审批[2019]041 号

你单位报送的《山西晋美德合新材料有限公司铝合金隔断及配套门生产加工项目环境影响报告表(以下简称为＜报告表＞报批的申请》已收悉，经研究，现批复如下：

一、项目位于王答乡同戈站村东 0.09km 处，租赁原同祺散热器厂闲置生产车间改造仓储区域 2 处(铝型材仓储库、板材仓储库)，加工区域 2 处(生产加工车间 1、生产加工车间 2)，购置生产设各

- 16 台(套)，对原有厂区内的配套公用设施进行维修翻新，生产规模为年产肯德基门 1000 套、铝木生态门 8000 套、铝木活动隔断 4000 平米。项目总投资 1700 万元，其中环保投资 18.5 万元，占总投资 1.09%。清徐县发展和改革局以清发改备字[2019]20 号文件备案，符合国家产业政策，在严格落实《报告表》规定的各项环保对策及本批复要求的前提下，同意实施建设。

二、在项目建设和运行过程中应重点做好以下几方面的工作：

| 1、项目切割工位、压刨工位、推台精密锯等所 | 实际建设中已落实环评阶段提出的环保措 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 施：项目切割工位、压刨工位、推台精密锯等所 |  |
| 有产尘点均设置集气罩,产生的粉尘统一收集进入中 |  |  |
|  | 有产尘点均设置集气罩，产生的粉尘统一收集进 |  |
| 央集尘除尘系统(8 个集气罩+1 个双 45°切割机自带 |  |  |
|  | 入中央集尘除尘系统(8 个集气罩+1 个双45°切割 |  |
| 收尘箱)处理后排放,排放筒高度 15m,排放浓度要满 |  |  |
|  | 机自带收尘箱)处理后排放，排放筒高度 15m， |  |
| 足《大气污染物综合排放标准》(GB16927-1996)中 |  |  |
| 新污染源二级标准;刷胶工序设置于密闭房间内微 | 排放浓度要满足《大气污染物综合排放标准》 |  |
|  | (GB16927-1996)中新污染源二级标准；刷胶工序 |  |
| 负压操作,有机废气经 1 套 UV 光解净化器+活性炭 |  |  |
| 吸附处理设施处理后排放，排放筒高度 15m，非甲 | 设置于密闭房间内微负压操作,有机废气经 1 套 |  |
|  | UV 光解净化器+活性炭吸附处理设施处理后排 |  |
| 烷总烃执行《山西省重点行业挥发性有机物（VOCs | 放，排放筒高度 15m，非甲烷总烃排放浓度满足 |  |
| 2017 年专项治理方案》中表一 家具制造等工业涂装 | 《工业企业挥发性有机物排放控制标准》 |  |
| 类标准及表二标准要求。 |  |  |
|  | （DB13/2322-2016）中表一 家具制造标准要求 |  |
| 2、项目不设食堂、宿舍、浴室，生活污水收集 | 已落实，项目不设食堂、浴室、宿舍，少量 |  |
| 沉底后用于厂区抑尘活水，不外排。 | 生活污水用于厂区洒水抑尘，不外排。 |  |
| 3、通过选用低噪声设备，车间安装双层隔声门 | 已落实，选用了低噪声设备，车间安装双层 |  |
|  | 隔声门窗，同时采取了基础减振、隔声等措施， |  |
| 窗，采取基础减振、隔声等措施，对双头切铝锯、 |  |  |
|  | 对双头切铝锯、气动冲床、双 45°切割机等产噪 |  |
| 气动冲床、双 45°切割机等噪声设备进行治理，同时 |  |  |
|  | 设备进行治理，同时加强设备保养维护，使其处 |  |
| 加强设备保养维护，使其处于良好状态，确保厂界 |  |  |
|  | 于良好状态，根据验收监测数据，厂界噪声达到 |  |
| 噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |  |  |
|  | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 |  |
| (GB12348-2008)中 2 类标准。 |  |  |
|  | (GB12348-2008)2 类标准。 |  |
| 4、项目切割工序、冲孔、打孔工序产生的废边 | 已落实，项目切割工序、冲孔、打孔工序产 |  |
| 角料及压刨、推台精密锯产生的木屑收集后外售； | 生的废边角料及压刨、推台精密锯产生的木屑收 |  |
| 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 | 集后外售；已严格按照《危险废物贮存污染控制 |  |
| (GB18597-2001)及 2013 修改单中贮存要求，在车间标准》 | (GB18597-2001)及 2013 修改单中贮存要 |  |

19

设危险废物暂存库(10m2)，产生的废机油、废活性 求，在车间设危险废物专用贮存容器并设立警示炭、废棉纱用专用容器贮存并设立警示标识，地面标志，产生的废机油、废活性炭、废棉纱用专用采取硬化、防渗处理，四周设围堰定期交由有资质容器贮存并设立警示标识，地面采取硬化、防渗的危废处置单位处理，同时建立转运记录等相关管处理，四周设围堰，定期交有资质的危废处置单理台账；生活垃圾由当地环卫部门统一处理。  位处理，已与山西中材桃园环保科技有限公司签订危废处置协议，同时建立转运记录等相关管理

台账；生活垃圾由当地环卫部门统一处理。

| 三、我局核定的污染物排放总量指标：粉尘 |  |
| --- | --- |
| 0.225t/a，非甲烷总烃 0.07t/a，运营后加强环保设施 | 根据监测数据，验收期间污染物排放总量满 |
| 的维护保养，确保污染物排放量满足总量控制指标足批复要求。 |  |

要求。

四、项目严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度，生产前按规定申领《排放污染物许可证》。建设过程及投入使用后，产生和向环境排放污染物应依法缴纳环境税。本项目周围无

项目严格的执行了配套建设的环境保护设

自然保护区、水源保护区、风景名胜区等《建设项

施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使

目环境影响评价分类管理名录》中涉及的特殊敏感

用的环境保护“三同时”制度，生产前已按规定在

区和重要敏感区，在采取环评规定的污染防治措施

全国排污许可证管理信息平台进行了登记。

和专家意见后，污染物可做到达标排放，污染可控

目前正在进行环保验收工作。

选址可行，该项目建设从环保角度可行。要求你单位同时向自然资源局、住建局等部门申请办理相关手续。按照承诺山西转型综合改革示范区潇河产业园区需对该项目拆迁时,你公司要按照承诺积极配合政府的各项工作，无条件服从规划要求。

五、本项目在环保申请过程中如有瞒报、假报

情形，则是严重的违法行为，须承担由此产生的一	不存在隐瞒的内容。

切责任。

六、《报告表》和本批复规定的各项环境保护

事项必须认真执行，如有违反，将依法追究法律责

目前正在进行环保验收工作

任。清徐县环境监察大队负责该项目的环境保护监督检查工作。

由上对比可见，工程实际建设中，落实了环评批复提出的各项要求。

切割工位、压刨工位、推台精密锯等所有产尘点均设置集气罩，产生的粉尘统一收

集进入中央集尘除尘系统（8 个集气罩+1 个双 45°切割机自带收尘箱）处理后排放，排

放筒高度 15m，排放浓度满足《大气污染物综合排放标准》(GB16927-1996)中新污染源二级标准：颗粒物排放浓度 120mg/m3，排放速率 3.5kg/h。

刷胶工序设置于密闭房间内微负压操作,有机废气经 1 套 UV 光解净化器+活性炭吸

附处理设施处理后排放，排放筒高度 15m，非甲烷总烃排放浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）中表一 家具制造 非甲烷总烃 60mg/m3，净

20

化效率 70%标准要求。

以上执行标准均按照现行标准从严执行。

21

表五

验收监测质量保证及质量控制：

为确保本次监测数据准确、可靠，代表性强，依据环保总局《环境监测质量管理规

定》（环发[2006]114 号）、《环境监测质量管理技术导则》（HJ630-2011）的有关规

定，山西宏境检测科技有限公司对监测全程序进行质量控制：

（1）监测使用仪器经过计量部门检定，并且在有效期内，监测使用仪器见表。

|  |  |  |  |  | 表 7 |  | 监测使用仪器检定情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 仪器名称 |  | 仪器型号 |  |  |  | 仪器编号 |  |  |  | 监测项目 |  |  | 检定/校准单位 |  |  |  | 检定/校准 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 有效期至 |  |  |  |
|  | 十万分之一电子天平 |  | MS105DU |  |  |  | HJJC-003 |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  | 2021.3 |  |  |  |
|  | 万分之一电子天平 |  | FA2004 |  |  | HJJC-004 |  |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  | 2021.3 |  |  |  |
|  | 恒温恒湿箱 |  | HWS-260 |  |  |  | HJJC-020 |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  | 2021.3 |  |  |  |
|  | 低浓度自动烟尘烟气 |  | ZR-3260D |  |  |  | HJJC-029 |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  | 2020.12.3 |  |  |  |
|  | 综合测试仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 气相色谱仪 |  | GC1120 |  |  |  | HJJC-046 |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  | 2021.3 |  |  |  |
|  | 双路烟气采样器 |  | ZR-3710 型 |  |  |  | HJJC-039 |  |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  | 2021.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 山西省计量科学研 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HJJC-083 |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  | 2020.12.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 究院 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HJJC-084 |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  | 2020.12.3 |  |  |  |
|  | 环境空气颗粒物综 |  | LY-2050 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HJJC-085 |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  | 2020.12.3 |  |  |  |
|  | 合采样器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HJJC-086 |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  | 2020.12.3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | HJJC-087 |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  | 2020.12.3 |  |  |  |
|  | 多功能声级计 |  | AWA5688 |  |  |  | HJJC-093 |  |  |  |  | 噪声 |  |  |  |  |  | 2021.3.10 |  |  |  |
|  | 低浓度自动烟尘烟气 |  | ZR-3260D |  |  |  | HJJC-100 |  |  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  | 2020.11.20 |  |  |  |
|  | 综合测试仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表 8 有组织废气监测仪器校准结果一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 尘（气）路 |  |  | 测定值（L/min） |  |  |  |  | 标准值 | 相对误差（%） |  |  | 允许相对 |  | 校准 |  |  |
|  | 仪器型号及名称 | 仪器编号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 误差 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 名称 |  |  |  |  |  |  |  | （L/min） |  |  |  |  |  | 结果 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 监测前 |  | 监测后 |  |  |  | 监测前 |  | 监测后 |  | （%） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 19.9 |  | 20.0 |  |  | 20 | -0.5 |  | 0.0 |  |  | 合格 |  |  |
|  | ZR-3260D 自动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | HJJC-029 |  |  |  |  |  | 30.1 |  | 29.7 |  |  | 30 | 0.3 |  | -1.0 | ±2.0 |  | 合格 |  |  |
|  | 烟尘烟气综合测试 |  |  |  | 尘路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 40.3 |  | 39.8 |  |  | 40 | 0.7 |  | -0.5 |  |  | 合格 |  |  |
|  | 仪 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 49.6 |  | 50.4 |  |  | 50 | -0.8 |  | 0.8 |  |  | 合格 |  |  |
|  | ZR-3260D 自动烟 | HJJC-100 |  |  | 尘路 |  |  | 20.0 |  | 19.9 |  |  | 20 | 0.0 |  | -0.5 |  | ±2.0 | 合格 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | 尘烟气综合测试仪 |  |  |  |  |  |  |  | 29.8 |  |  | 30.3 |  | 30 |  |  | -0.7 |  |  | 1.0 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40.3 |  |  | 40.1 |  | 40 |  |  | 0.7 |  |  | 0.3 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 50.2 |  |  | 49.5 |  | 50 |  |  | 0.4 |  |  | -1.0 |  |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |
|  |  | ZR-3710 型双路烟 |  |  | HJJC-039 |  |  | 气路 |  | 0.998 |  |  | 1.001 |  | 1.0 |  |  | -0.2 |  |  | 0.1 |  |  | ±2.0 |  |  | 合格 |  |  |  |
|  |  | 气采样器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表 9 | 无组织废气监测仪器使用前后流量校准结果一览表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 测定值（L/min） |  |  |  |  |  |  |  |  | 相对误差（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 仪器型号及名称 |  |  | 仪器编号 |  | 尘（气） |  |  |  |  |  |  |  | 标准值 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 允许相对 |  | 校准结果 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 路名称 |  | 监测前 |  |  | 监测后 |  | （L/min） |  |  |  | 监测前 |  | 监测后 |  |  |  | 误差（%） |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HJJC-083 |  |  | 尘路 |  | 99.9 |  |  | 100.0 |  | 100 |  |  |  | -0.1 |  | 0.0 |  |  |  | ±2.0 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HJJC-084 |  |  | 尘路 |  | 100.1 |  |  | 100.2 |  | 100 |  |  |  | 0.1 |  | 0.2 |  |  |  | ±2.0 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  | LY-2050 型环境 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HJJC-085 |  |  | 尘路 |  | 100.1 |  |  | 100.0 |  | 100 |  |  |  | 0.1 |  | 0.0 |  |  |  | ±2.0 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  | 空气综合采样器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HJJC-086 |  |  | 尘路 |  | 99.9 |  |  | 100.2 |  | 100 |  |  |  | -0.1 |  | 0.2 |  |  |  | ±2.0 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | HJJC-087 |  |  | 尘路 |  | 100.2 |  |  | 99.9 |  | 100 |  |  |  | 0.2 |  | -0.1 |  |  |  | ±2.0 |  | 合格 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表 10 |  |  | 噪声监测仪器校准结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 仪器名称 |  |  | 仪器型号 |  |  | 仪器编号 |  |  |  |  | 测试前校准值 |  |  |  | 测试后校准值 |  |  |  |  | 标准数值 |  |  |  |  | 校准 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （dB） |  |  |  |  |  | （dB） |  |  |  | 及允差 |  |  |  | 结果 |  |  |  |
|  |  | 多功能声级计 |  |  | AWA5688 |  |  | HJJC-093 |  |  |  |  | 93.8 |  |  |  |  | 93.8 |  |  |  | 94.0±0.5dB |  |  |  |  | 合格 |  |  |  |

验收监测人员均经过考核并持证上岗，项目负责人持有中国环境监测总站颁发的建

| 设项目竣工环境保护验收培训合格证。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 表 13 |  | 监测人员上岗证一览表 |  |  |
| 姓名 | 刘文荣 |  | 侯志远 | 康荣钦 | 陈艳玲 |
| 上岗证号 | HJJC-2019-003 |  | HJJC-2019-017 | HJJC-2019-010 | HJJC-2018-018 |

（2）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制

本次监测为了确保监测样品的代表性、完整性，监测结果的精密性、准确性和可比

性，对监测全过程包括布点、采样、实验室分析、数据处理等各环节进行严格的质量控

制。

废气监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》、《环境空气质量

保证手册》和《固定源废气监测技术规范》的要求与规定进行全过程质量控制。

验收监测中及时了解工况情况，根据相关标准的布点原则合理布设无组织排放监测

点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的

标准分析方法，现场采样人员必须经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行三级审

23

核制度。

尽量避免被测排放物中共存污染因子对仪器分析的交叉干扰；尽量保证被测污染物

因子的浓度在仪器测试量程的有效范围内。

采用监测仪器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。

（3）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制

厂界噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。质量

保证和质控按照国家环保局《环境监技术规范》（噪声部分）进行。噪声仪器在监测前

进行校准，声级计测量前后仪器的示值偏差相差不大于 0.5dB，若大于 0.5dB 测试数据

无效。

24

表六

验收监测内容：

1、污染源监测

本项目基本环保设施已经建成并进入调试阶段，本次验收对切割木材工序、切割铝

材工序布袋除尘器进出口、涂胶工序 UV 光解装置进出口以及厂界上风向、下风向、厂

界噪声进行了污染源的有组织和无组织废气排放的监测。监测内容见下表。

表 9	污染源监测点位、项目、频次一览表

| 样品类别 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频次 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 切割木材工序中央除尘器进口1#：1# |  | 连续监测2 天，3 次/天 |  |
|  | 切割铝材工序中央除尘器进口2#：2# | 颗粒物 | 连续监测2 天，3 次/天 |  |
|  | 切割木材、铝材工序中央除尘器出口 |  | 连续监测2 天，3 次/天 |  |
| 有组织废气 | 3# |  |  |  |
|  | 涂胶工序UV 光氧催化+活性炭治理 |  | 连续监测2 天，3 次/天 |  |
|  | 设 |  |  |  |
|  |  | 非甲烷总烃 |  |  |
|  | 涂胶工序UV 光氧催化+活性炭治理 |  | 连续监测2 天，3 次/天 |  |
|  | 设 |  |  |  |
| 无组织废气 | 厂界上风向布1 个参照点：1# | 颗粒物、非甲烷总烃 | 连续监测2 天，4 次/天 |  |
|  | 厂界下风向布4 个监控点：2#-5# |  | 连续监测2 天，4 次/天 |  |
| 噪声 | 厂界四周共布设4 个监测点：1#-4# | Leq、L10、L50、L90 | 连续监测2 天，每天昼、夜 |  |
|  | 敏感点（同戈站村）：5# |  | 各 一次 |  |

25

26

27

- 7

一、验收监测期间生产工况记录：

本项目验收监测生产工况见下表。验收监测期间，生产调试期生产负荷大于 80%，满足国家对建设项目竣工环境保护验收检测期间生产负荷达到额定生产负荷 75%以上的要求。

|  | 表 10 | 生产工况一览表 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 设计生产量 |  | 实际生产量 | 生产负荷 |
| 肯德基门 | 4 套/天 |  | 3.5 套/年 | 87.5% |
| 铝木生态门 | 2667 套/年 |  | 2267 套/年 | 85% |
| 铝木活动隔断 | 1334m2/a |  | 1067m2/a | 80% |
|  | 备注：工况负荷由企业提供 |  |  |  |

二、验收监测结果

1、大气污染物有组织排放监测结果

（1）大气污染物有组织排放监测结果

本项目有组织废气大气污染物有组织排放监测结果见表 11：

28

|  |  | 表 11 | 有组织废气监测结果及达标情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标态排气量 |  | 颗粒物 |  |  |  |
|  | 监测点位 | 监测日期 |  | 监测频次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Nm3/h) | 监测浓度 |  | 排放速率 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (mg/m3) |  | (kg/h) |  |  |
|  |  |  |  | 第一次 | 6780 | 150.9 |  | 1.02 |  |  |
|  |  | 3 月 26 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第二次 | 6590 | 154.5 |  | 1.02 |  |  |
|  |  |  |  | 第三次 | 6787 | 146.8 |  | 1.00 |  |  |
|  | 切割木材工序中央除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第一次 | 6771 | 149.0 |  | 1.01 |  |  |
|  | 尘器 1#进口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 月 27 日 |  | 第二次 | 6759 | 148.2 |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  |  | 第三次 | 6751 | 148.0 |  | 1.00 |  |  |
|  |  |  | 均值 |  | 6739.67 | 149.57 |  | 1.01 |  |  |
|  |  |  |  | 第一次 | 2932 | 111.0 |  | 0.325 |  |  |
|  |  | 3 月 26 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第二次 | 2921 | 108.5 |  | 0.317 |  |  |
|  |  |  |  | 第三次 | 2946 | 110.5 |  | 0.326 |  |  |
|  | 切割铝材工序中央除 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第一次 | 2909 | 105.0 |  | 0.305 |  |  |
|  | 尘器 2#进口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 月 27 日 |  | 第二次 | 2920 | 105.9 |  | 0.309 |  |  |
|  |  |  |  | 第三次 | 2926 | 109.9 |  | 0.322 |  |  |
|  |  |  | 均值 |  | 2925.67 | 108.47 |  | 0.32 |  |  |
|  |  |  |  | 第一次 | 11042 | 4.6 |  | 0.0508 |  |  |
|  |  | 3 月 26 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第二次 | 10343 | 4.7 |  | 0.0486 |  |  |
|  |  |  |  | 第三次 | 10654 | 3.8 |  | 0.0405 |  |  |
|  |  |  |  | 第一次 | 10511 | 3.8 |  | 0.0399 |  |  |
|  |  | 3 月 27 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 切割木材、铝材工序中 |  |  | 第二次 | 10458 | 4.6 |  | 0.0481 |  |  |
|  | 央除尘器出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三次 | 10435 | 3.9 |  | 0.0407 |  |  |
|  |  |  | 均值 |  | 10573.83 | 4.23 |  | 0.045 |  |  |
|  |  | 标准限值 |  |  | —— | 120 |  | 3.5 |  |  |
|  |  | 达标情况 |  |  | —— | 达标 |  | 达标 |  |  |
|  |  | 除尘效率(%) |  |  |  | 96.62 |  |  |  |  |
|  |  | 续表 11 | 有组织废气监测结果及达标情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 标态排气量 |  | 非甲烷总烃 |  |  |  |
|  | 监测点位 | 监测日期 |  | 监测频次 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | (Nm3/h) | 监测浓度 |  | 排放速率 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | (mg/m3) |  | (kg/h) |  |  |
|  |  |  |  | 第一次 | 3580 | 6.38 |  | 0.0228 |  |  |
|  |  | 3 月 26 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 涂胶工序 UV 光氧催 |  |  | 第二次 | 3759 | 6.41 |  | 0.0241 |  |  |
|  | 化+活性炭治理设施 |  |  | 第三次 | 3604 | 6.26 |  | 0.0226 |  |  |
|  | 进口 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3 月 27 日 |  | 第一次 | 3657 | 5.97 |  | 0.0218 |  |  |
|  |  |  |  | 第二次 | 3742 | 5.67 |  | 0.0212 |  |  |

29

|  |  |  |  | 第三次 | 3574 | 5.73 | 0.0205 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 均值 |  |  | 3652.67 | 6.07 | 0.0222 |  |  |
|  |  |  |  | 第一次 | 4476 | 1.48 | 6.62×10-3 |  |  |
|  |  | 3 月 26 日 |  | 第二次 | 4510 | 1.35 | 6.09×10-3 |  |  |
|  |  |  |  | 第三次 | 4532 | 1.26 | 5.71×10-3 |  |  |
|  |  |  |  | 第一次 | 4547 | 1.21 | 5.50×10-3 |  |  |
|  | 涂胶工序 UV 光氧催 | 3 月 27 日 |  | 第二次 | 4405 | 1.37 | 6.03×10-3 |  |  |
|  | 化+活性炭治理设施 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 第三次 | 4501 | 1.22 | 5.49×10-3 |  |  |
|  | 出口 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 均值 |  |  | 4495.17 | 1.315 | 0.0059 |  |  |
|  |  | 标准限值 |  |  | —— | 60 | / |  |  |
|  |  | 达标情况 |  |  | —— | 达标 | 达标 |  |  |
|  |  | 净化效率(%) |  |  |  | 73.35 |  |  |  |

从表 11 监测结果及达标分析结果来看：

本项目中央除尘器出口颗粒物排放浓度均值为 4.23mg/m3，排放速率 0.045kg/h，除

尘效率 96.62%。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中颗粒物排放浓

度：120mg/m3、排放速率：3.5kg/h（15m）标准要求。

通过对本项目涂胶工序 UV 光氧催化+活性炭治理设施进出口进行监测的数据显示：出口非甲烷总烃排放浓度均值为 1.315mg/m3，净化效率 73.35%。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）非甲烷总烃排放浓度：60mg/m3、净

化效率≥70%标准要求。

（2）大气污染物无组织排放监测结果

本项目大气污染物无组织排放监测结果及监测期间气象条件见表 12。

表 12 厂界无组织监测结果及达标情况一览表

|  |  |  | 监测 | 参照点 |  | 监控点 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 采样日期 | 监测项目 |  |  |  |  |  |  | 浓度差值 |  |  |
|  |  |  | 频次 | 上风向1# | 下风向2# | 下风向3# | 下风向4# | 下风向5# |  |  |  |
|  |  |  | 1 | 0.385 | 0.451 | 0.619 | 0.551 | 0.468 | 0.234 |  |  |
|  |  |  | 2 | 0.350 | 0.434 | 0.651 | 0.568 | 0.684 | 0.334 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 0.384 | 0.667 | 0.468 | 0.668 | 0.401 | 0.284 |  |  |
|  | 2020.3.26 |  | 4 | 0.351 | 0.601 | 0.634 | 0.551 | 0.534 | 0.283 |  |  |
|  |  |  | 1 | 0.30 | 0.46 | 0.41 | 0.42 | 0.40 | 0.16 |  |  |
|  |  | 非甲烷 | 2 | 0.34 | 0.50 | 0.52 | 0.36 | 0.41 | 0.18 |  |  |
|  |  | 总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3 | 0.28 | 0.44 | 0.50 | 0.40 | 0.39 | 0.22 |  |  |
|  |  |  | 4 | 0.21 | 0.40 | 0.42 | 0.43 | 0.44 | 0.23 |  |  |

30

|  |  |  | 1 | 0.317 | 0.685 | 0.551 | 0.635 | 0.617 | 0.368 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 颗粒物 | 2 | 0.367 | 0.568 | 0.501 | 0.650 | 0.468 | 0.283 |  |  |
|  |  |  | 3 | 0.384 | 0.634 | 0.535 | 0.568 | 0.686 | 0.302 |  |  |
|  | 2020.3.27 |  | 4 | 0.317 | 0.518 | 0.684 | 0.484 | 0.567 | 0.367 |  |  |
|  |  |  | 1 | 0.23 | 0.31 | 0.34 | 0.37 | 0.37 | 0.14 |  |  |
|  |  | 非甲烷 | 2 | 0.27 | 0.33 | 0.37 | 0.45 | 0.35 | 0.18 |  |  |
|  |  | 总烃 | 3 | 0.28 | 0.38 | 0.43 | 0.45 | 0.33 | 0.17 |  |  |
|  |  |  | 4 | 0.26 | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.33 | 0.13 |  |  |

监测结果表明：本项目厂界无组织颗粒物的监测浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中排放浓度：1.0mg/m3 标准要求；厂界无组织非甲烷总烃

监测浓度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）非甲烷总烃 2.0mg/m3 标准要求。

3、噪声监测结果

本次验收厂界噪声监测结果见下表。

|  |  | 表 13 厂界噪声监测结果及达标情况一览表 |  |  |  |  |  |  |  | 单位：dB(A) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测 | 监测 |  |  |  | 昼间 |  |  |  |  |  | 夜间 |  |  |  |
| 日期 | 点位 | Leq | L10 | L50 | L90 | 标准 | 达标 | Leq | L10 | L50 | L90 | 标准 | 达标 |  |
|  |  |  |  |  |  | 限值 | 情况 |  |  |  |  | 限值 | 情况 |  |
|  | 1# | 54 | 57.0 | 53.0 | 50.0 | 60 | 达标 | 44 | 46.0 | 42.6 | 42.4 | 50 | 达标 |  |
|  | 2# | 56 | 58.0 | 54.8 | 51.6 | 60 | 达标 | 43 | 44.4 | 42.8 | 40.2 | 50 | 达标 |  |
| 3 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3# | 53 | 55.4 | 52.6 | 49.8 | 60 | 达标 | 41 | 42.4 | 40.8 | 40.6 | 50 | 达标 |  |
| 26 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4# | 56 | 58.6 | 55.2 | 51.0 | 60 | 达标 | 43 | 45.0 | 41.8 | 41.4 | 50 | 达标 |  |
|  | 5# | 52 | 54.6 | 51.6 | 49.0 | 55 | 达标 | 41 | 43.4 | 41.2 | 40.4 | 45 | 达标 |  |
|  | 1# | 52 | 55.6 | 51.4 | 48.0 | 60 | 达标 | 46 | 48.6 | 44.8 | 44.2 | 50 | 达标 |  |
|  | 2# | 55 | 58.0 | 53.8 | 50.6 | 60 | 达标 | 44 | 45.2 | 43.8 | 42.6 | 50 | 达标 |  |
| 3 月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3# | 53 | 55.0 | 52.6 | 49.6 | 60 | 达标 | 43 | 46.2 | 40.8 | 40.4 | 50 | 达标 |  |
| 27 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4# | 56 | 60.2 | 55.2 | 52.2 | 60 | 达标 | 43 | 46.0 | 42.4 | 40.8 | 50 | 达标 |  |
|  | 5# | 51 | 52.6 | 50.0 | 47.4 | 55 | 达标 | 41 | 42.6 | 40.2 | 39.8 | 45 | 达标 |  |

根据验收监测结果，验收监测期间，四周厂界 1#-4#昼间噪声值为 52dB（A）~56dB

（A），夜间噪声值为 41dB（A）~46dB（A），满足《工业企业厂界噪声噪声排放标准》

(GB12348-2008)2 类标准中昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）要求。噪声敏感点 5#

同戈村声环境现状监测值为昼间 51~52 dB（A），夜间 41 dB（A），满足《声环境质量

31

标准》（GB3096-2008）1 类区标准昼间：55dB（A），夜间：45dB（A）要求。本项目噪声治理措施运行有效。

32

表八

验收监测结论：

山西晋美德合新材料有限公司投资 1300 万元，在清徐县王答乡同戈站村东

0.09km 处建设铝合金隔断及配套门生产加工项目。2019 年 1 月 11 日，清徐县发展

和改革局以清发改备字[2019]20 号文对《山西晋美德合新材料有限公司铝合金隔断

及配套门生产加工项目》进行了备案。

山西晋美德合新材料有限公司于 2019 年 3 月 23 日委托山西清泽阳光环保科技

有限公司承担本项目的环境影响评价工作。2019 年 4 月 12 日清徐县环保局组织有关

专家对本项目进行了技术审查，2019 年 6 月 4 日清徐县环境保护局以清环审批

[2019]041 号对《山西晋美德合新材料有限公司铝合金隔断及配套门生产加工项目环

境影响报告表》进行了批复。

项目于 2019 年 7 月开工建设，2020 年 1 月建成，目前项目主体工程与配套的环

保设施基本建成。根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项

目属于登记管理类，山西晋美德合新材料有限公司已在全国排污许可证管理信息平

台进行了登记，登记编号：91140121MA0KECWC6J001W，现已具备了工程竣工环

境保护验收条件。

1、废气治理设施净化效率

从监测结果及达标分析结果来看：本项目中央除尘器除尘效率 96.62%。通过对

本项目涂胶工序 UV 光氧催化+活性炭治理设施进出口进行监测的数据显示：非甲

烷总烃净化效率 73.35%。

根据验收监测结果，污染物能达标排放，能够满足排放标准要求。

2、污染物排放监测结果

（1）大气

本项目中央除尘器出口颗粒物排放浓度均值为 4.23mg/m3，排放速率 0.045kg/h，

除尘效率 96.62%。满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中颗粒物排放浓度：120mg/m3、排放速率：3.5kg/h（15m）标准要求。

本项目涂胶工序 UV 光氧催化+活性炭治理设施进出口进行监测的数据显示：出口非甲烷总烃排放浓度均值为 1.315mg/m3，净化效率 73.35%。满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）非甲烷总烃排放浓度：60mg/m3、净化

33

效率≥70%标准要求。

本项目厂界无组织颗粒物的排放浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）中排放浓度：1.0mg/m3 标准要求；厂界无组织非甲烷总烃排放浓

度满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）非甲烷总烃

2.0mg/m3 标准要求。

（2）噪声

根据验收监测结果，验收监测期间，四周厂界1#-4#昼间噪声值为52dB（A）~56dB

（A），夜间噪声值为 41dB（A）~46dB（A），满足《工业企业厂界噪声噪声排放标

准》(GB12348-2008)2 类标准中昼间：60dB（A），夜间：50dB（A）要求。噪声敏

感点 5#同戈村声环境现状监测值为昼间 51~52 dB（A），夜间 41 dB（A），满足《声

环境质量标准》（GB3096-2008）1 类区标准昼间：55dB（A），夜间：45dB（A）要

求。本项目噪声治理措施运行有效。

（3）固体废物

本项目冲孔、打孔工序产生的废边角料统一收集后外售；压刨、推台精密锯产

生的木屑集中收集后外售；生活垃圾统一收集后，由环卫部门统一处置；设备检修

产生的危险废物、活性炭吸附装置产生的废活性炭送有资质单位进行处置。UV 光氧

设备产生的废活性炭，分类收集后暂存于危废暂存间内，由有资质的单位统一回收

处理。已与山西中材桃园环保科技有限公司签订了危废处置协议。

（4）总量达标行分析

①总量控制指标

根据清徐县环保局对本项目污染物排放总量控制指标的批复意见（清环总量

[2019]017 号），本项目主要污染物排放总量指标为：粉尘排放量 0.225t/a，非甲烷

总烃 0.07t/a。

②工程外排污染总量情况

根据竣工验收监测结果，经核算，该项目外排污染物总量结果见表 14：

|  |  | 表 14 |  | 污染物排放总量计算表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 污染物 | 位置 | 年作业 |  | 排放速率 | 年排放量 |  | 监测工况 | 折合满负荷 |  |
|  |  | 时间（h） | （kg/h） |  | （t/a） |  | （%） | 工况后（t/a） |  |
| 粉尘 | 中央除尘器 | 2400 |  | 0.045 | 0.108 |  | 80% | 0.135 |  |
| 非甲烷 | 涂胶工序 UV | 2400 |  | 0.0059 | 0.01416 |  | 80% | 0.0177 |  |
| 总烃 | 光解 |  |  |  |  |  |  |  |  |

34

表 15	污染物排放总量对比表

| 污染物 | 折合满负荷工况后（t/a） | 环评批复年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 粉尘 | 0.135 | 0.225 |
| 非甲烷总烃 | 0.0177 | 0.07 |

由上表分析可知，本项目能满足总量控制指标要求。

③工程污染物排放总量分析

结果表明：按照监测期间污染物排放浓度进行核算，在各项环保设施运行正常

的情况下，本工程各污染物排放总量均低于环评时预测排放总量。

3、工程建设对环境的影响

（1）环境空气影响

根据验收监测结果和环评预测结果该项目只要确保环保设施正常运行，尽量减

少或避免非正常工况的发生，项目实施后对大气环境的影响不大，环境空气质量基

本可维持现状。

（2）水环境影响

本项目所有废水均实现了回用不外排，对周围水环境基本无影响，周边水体的

环境质量未发生变化。

（3）声环境影响

本项目选用了低噪声设备，且设备均位于室内，厂界及敏感点同戈村声环境能

够分别达到《声环境质量标准》GB3096-2008 中 2 类及 1 类标准的要求。

3、结论

根据项目验收监测和现场调查结果，项目基本符合建设项目竣工环境保护验收

的要求，可进行验收。

4、建议

进一步完善环保设施，加强管理，确保污染物长期稳定达标排放。

35

建设项目环境保护“三同时”竣工验收登记表

|  |  | 填表单位（盖章）：山西晋美德合新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  | 填表人（签字）： |  |  |  | 项目经办人（签字）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 项目名称 |  | 山西晋美德合新材料有限公司铝合金隔断 |  |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | 2019-140121-50-03-004360 |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 山西省太原市清徐县王答乡同戈站村东 0.09km 处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 及配套门生产加工项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 东经 112°31′15″，北纬 37°35′44″ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 目 | 行业类别（分类管理名录） |  |  |  | C3312 金属门窗制造 |  |  |  |  | 建设性质 |  |  |  |  |  |  | √新建 |  |  | □改扩建 □技术改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 年加工 1000 套肯德基门、8000 套铝木生态 |  |  |  |  |  |  |  |  | 年加工 1000 套肯德基门、8000 套铝 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设 | 设计生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环评单位 |  |  |  |  | 山西清泽阳光环保科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建 |  |  |  | 门、4000 平米铝木活动隔断 |  |  |  |  |  |  |  | 木生态门、4000 平米铝木活动隔断 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 环评文件审批机关 |  |  |  | 清徐县环境保护局 |  |  |  |  | 审批文号 |  |  | 清环审批[2019]041 号 |  |  |  |  |  |  |  | 环评文件类型 |  |  |  |  |  |  |  | 环境影响报告表 |  |  |  |  |
|  |  | 开工日期 |  |  |  |  | 2019 年 7 月 |  |  |  | 竣工日期 |  |  |  | 2020 年 1 月 |  |  |  |  | 排污许可证申领时间 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2020 年 1 月 |  |  |  |  |
|  |  | 环保设施设计单位 |  |  |  | / |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  | / |  |  |  |  | 本工程排污许可证编号 |  |  |  |  |  |  |  | 91140121MA0KECWC6J001W |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 验收单位 |  |  | 山西晋美德合新材料有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 山西宏境检测科技有限公司 |  |  |  |  |  |  |  | 验收监测时工况 |  |  |  |  |  |  | 80% |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 投资总概算（万元） |  |  |  | 1700 |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  |  | 1.09 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 实际总投资 |  |  |  | 1300 |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  |  | 18.5 |  |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  |  | 1.42 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废水治理（万元） |  | 1.0 | 废气治理（万元） |  |  |  |  | 10 | 噪声治理（万元） |  | 1.5 | 固体废物治理（万元） |  |  |  | 3 |  | 绿化及生态（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 其他（万元） |  |  | 0 |  |
|  |  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 年平均工作时 |  |  |  |  |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 运营单位 |  | 山西晋美德合新材料有限公司 |  |  |  |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码 |  | 91140121MA0KECWC6J |  |  |  |  |  |  |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |  | 2020.4 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 原有排 |  |  | 本期工程 |  |  | 本期工程 | 本期工程 | 本期工程 | 本期工程 |  |  | 本期工程 | 本期工程“以 |  |  |  |  | 全厂实 |  |  | 全厂核定 |  |  |  | 区域平衡 |  |  | 排放增减量 |  |  |
|  |  | 污染物 |  |  |  |  | 实际排放 |  |  | 允许排放 |  | 自身削减 | 实际排放 |  |  | 核定排放 | 新带老”削减 |  |  |  |  | 际排放 |  |  | 排放总量 |  |  |  | 替代削减 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 放量(1) |  |  |  |  |  |  | 产生量(4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (12) |  |  |
|  | 污染 |  |  |  |  |  | 浓度(2) |  |  | 浓度(3) |  | 量(5) | 量(6) |  |  | 总量(7) |  | 量(8) |  |  |  | 总量(9) |  |  | (10) |  |  |  | 量(11) |  |  |  |  |  |
|  | 物排 | 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 放达 | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 标与 | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总量 | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 控制 | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | （工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 业建 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设项 | 工业粉尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.108 |  |  | 0.225 |  |  |  |  |  | 0.108 |  |  | 0.225 |  |  |  |  |  |  | +0.108 |  |  |
|  | 目详 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 填） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.0142 |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  | 0.0142 |  |  | 0.07 |  |  |  |  |  |  | +0.0142 |  |  |
|  |  | 他特征污染物 | 非甲烷总烃 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

37